ICS 97.180

CCS Y 69

T/ZZB XXXX—2023

茶吧机

Tea bar device

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

浙江省质量协会  发布

团体标准

目  次

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 技术要求	2

6 试验方法	4

7 检验规则	6

8 标志、包装、运输和贮存	7

9 质量承诺	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件的某些内容可能涉及专利，本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本文件主要起草单位：宁波浪木饮水设备科技有限公司。

本文件参与起草单位：。（排名不分先后）。

本文件主要起草人：赵梅、XXX、XXX。

本文件评审专家组长：XXX。

本文件由浙江省质量协会负责解释。

茶吧机

- 范围

本文件规定了茶吧机的术语和定义、基本要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存、质量承诺。

本文件适用于以桶装饮用水为原水，供家庭或类似场所使用的茶吧机，带冷藏功能的茶吧机可参照使用。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1019 家用和类似用途电器包装通则

GB 4706.1 家用和类似用途电器的安全通用要求

GB 4706.13 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 4706.19 家用和类似用途电器的安全液体加热器的特殊要求

GB 4806.1—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求的规定

GB 4806.9—2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品

GB 9684—2011 食品安全国家标准不锈钢制品

GB/T 16288 塑料制品的标识和标志

GB/T 17219 生活饮用水设备及防护材料卫生安全评价规范

GB/T 22089-2021电水壶性能要求及试验方法

GB/T 22090 冷热饮水机

GB/T 30307 家用和类似用途饮用水处理装置

- 术语和定义

GB/T 22090、GB/T 30307 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

  - 茶吧机 Tea bar device

一种将可直接饮用的水，采用壶具、过流加热或加热元件进行加热或制冷、保温，可获得不同温度的水的器具，可用于泡茶等。

- 基本要求

  - 设计研发

    - 茶吧机设计过程应采用三维辅助设计软件对产品进行计算机辅助设计，并充分考虑可制造性需要，保证设计研发质量。

    - 茶吧机设计应同时具备缺水保护、干烧保护的结构或程序。

    - 茶吧机应采用人体工程学操作习惯、人机交互要求进行设计。

    - 茶吧机设计应具有防止幼童误开启放热水的童锁结构或程序，至少两个单独动作才允许开启放热水。

  - 原材料及元器件

    - 茶吧机内与水直接接触的不锈钢材料的部件应符合 GB 9684 的规定，其它与水直接接触的部件及防护材料，应符合GB/T 17219 生活饮用水设备及防护材料卫生安全评价规范和 GB 4806.1—2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求的规定。

    - 茶吧机各部件所使用材料中含有环境管理物质要求的浓度应符合国家相关环保法律法规中的规定要求。

    - 电热水壶应符合GB 4806.9等相关标准的要求，采用食品级SUS 316不锈钢，高硼硅三层防烫玻璃壶。

    - 茶吧机中使用的发热元件最小通水截面积应不小于50 mm2，避免发热元件水垢堵塞风险。

    - 控制元件水泵连续使用寿命大于500小时，注水11000次以上可正常工作并符合电器安全。

    - 茶吧机的控制元件应有一定的耐久性，应满足以下要求：

a) 用于茶吧机加热功能的控温元件，经过100000次测试后，元件应能正常工作，并在温控精度内；

b) 用于茶吧机加热功能的限温元件（热断路器），按1000次测试，元件应能正常工作，并在限温精度内；

c) 用于茶吧机制冷功能的控温元件，按100000次测试，元件应能正常工作，并在允许的温控范围内；

d)茶吧机发热元件的连续工作3000h后，应能正常工作。

  - 工艺装备

    - 生产车间应满足《涉及饮用水卫生安全产品生产企业卫生规范》（2001）的要求。

    - 生产过程应采用条码系统，产品生产信息应可追溯。

  - 检验检测

    - 应具备茶吧机的制热水性能、制冷水性能、电器安全的检验检测能力要求。

    - 应具有关键零部件的进厂检验能力。

- 技术要求

  - 一般技术要求

    - 正常使用环境

在下列环境条件下，茶吧机应能正常工作：

——环境温度：4 ℃～40 ℃；

——环境相对湿度：不高于 90 %（25 ℃时）；

——额定电压：220 V；

——额定频率：50 Hz；

——海拔：不高于 1000 m。

——使用场所无易燃、易爆和腐蚀性气体，导电尘埃，剧烈震动等。

    - 外观质量

a)外观应清洁、整齐、无锈蚀。

b)外露金属结构件表面应平整、色泽均匀，无锐利棱边；塑料件的表面应平整光滑，色泽均匀，不应有裂痕、气泡、明显缩孔和变形等缺陷；不锈钢材料外表面应光亮，不得有明显影响外观的缺陷。

c)涂层应牢固，表面应平整，颜色均匀一致，涂层表面不应有明显的流疤、划痕、皱纹、麻坑、起泡、漏涂或集合沙粒等缺陷。电镀件的装饰镀层应光洁细密、色泽均匀，不应有斑点、锈点、针孔、气泡或镀层剥落等缺陷。

d)触摸按键反应灵敏，按键操作必须与相应按键说明一致，显示内容清晰、连续，无缺失；能够显示当前系统的状态。

    - 整机卫生要求

整机卫生安全应符合 GB/T 30307 的要求，双酚 A 增加量≤0.01mg/L，邻苯二甲酸酯类增加量≤0.01mg/L。

    - 环保要求

饮水机塑料部件及包装制品必须有明确回收标识，标识应符合GB/T 16288的规定。

  - 制热水性能

    - 热水出水温度

制热水温度不低于每个挡位的标称值，且不高于标称值+2℃，沸水温度不低于100℃。

    - 制热水能力

制热水能力应不小于标称值，并且制热水能力标称值不得低于10L/h。

  - 制冷水性能

    - 冷水出水温度

茶吧机制冷水温度不低于每个挡位的标称值，压缩机制冷式茶吧机冷水出水温度应不高于10℃，电子制冷式茶吧机冷水出水温度应不高于12℃

    - 制冷水能力

压缩机制冷式茶吧机制冷水能力标称值不得低于1.5L/h，电子制冷式茶吧机制冷水能力标称值不得低于0.5L/h。

  - 密封性能

    - 无压水路密封性能

茶吧机的无压水路及无压水路连接部位不应有漏水现象。

    - 有压水路密封性能

茶吧机的有压水路及有压水路连接部位采用食品级气相料硅胶，不含双酚A，不应有漏水或出水口自动出水现象。

  - 防冰堵能力

茶吧机的水路中不应出现冰堵。

  - 噪声和振动

    - 噪声

茶吧机运行时，不应产生异常的噪声，声功率级应不大于55dB(A)。

    - 振动

茶吧机运行时，不应产生异常振动，振动速度的有效值应不大于0.71mm/s。

  - 耗电量要求

耗电量的实测值应不大于额定值。

  - 干烧防护要求

茶吧机在发生无水干烧时，不应导致产品不能恢复性使用以及更严重的其他结果，相应的热断路器应能动作，及时断开，加热元件不应漏水、电击等现象，与加热元件相接触或相邻的零件不应产生可能影响器具使用的变形，更不应熔融甚至燃烧，固定的加热元件不应发生松动。

  - 耐久要求

用于茶吧机加热功能的控温元件，经过100000次测试后，元件应能正常工作，并在控温精度内；用于茶吧机加热功能的限温元件（热断路器），按1000次测试，元件应能正常工作，并在限温精度内。

  - 电气安全要求

茶吧机的电器安全应符合GB 4706.1、GB 4706.13、GB 4706.19的要求。

- 试验方法

  - 实验条件

除特殊规定外，试验应在下列条件下进行：

a) 环境温度：（25±5）℃；

b) 试验用水温度：（25±1）℃；

c) 相对湿度：45%～75%；

d) 海拔不高于1000m；

e）电源电压按制造商标称值，电源电压偏差控制在±1.5%以内，频率为（50±1）Hz；

f）应在温度可调、无外界热气流和热辐射作用的实验室内进行；

g) 按照制造商提供的使用说明的相关规定，安装茶吧机。

  - 外观质量

    - 试验条件

视检的试验条件应满足以下要求：

a) 照明条件：1000lx～1500lx；

b) 检测人员裸眼（或矫正）视力 4.5 以上；

c) 检验表面和人眼呈 45°；

d) 试验距离：0.5m～0.8m。

    - 试验方法

在符合 6.2.1 规定的试验条件下，将茶吧机置于操作台上，通过观察和触摸检验茶吧机的外观、显示屏、外露结构件表面、涂层表面、装饰镀层、塑料件的表面和按键等。

  - 卫生要求测试方法

按GB/T 22090中6.6的规定进行。

  - 环保要求

按GB/T 22090中6.7的规定进行。

  - 制热水性能测试方法

按GB/T 22090中6.2.1的规定进行。

  - 制冷水性能测试方法

按GB/T 22090中6.2.2的规定进行。

  - 密封性能

    - 无压水路密封性能

茶吧机盛满水后放置在实验室内，关闭茶吧机所有功能性排水口，取下其余可拆卸部件，用水充满 所有水路，直至不外溢。静置1小时后，检查茶吧机内部是否有漏水痕迹。

    - 有压水路密封性能

连接管道的茶吧机盛满水后放置在实验室内，插上电源并打开饮水机电源开关，供水的水源应保持一个静压，其值为最大进水压力的2倍或1.2MPa，取其中较大值。持续时间为5 min，检查饮水机内部是否有漏水或出水口自动出水现象。

  - 防冰堵测试

按GB/T 22090中6.2.7的规定进行。

  - 噪声和振动测试

    - 噪声测试

按GB/T 22090中6.2.8的规定进行。

    - 振动测试

按GB/T 22090中6.2.9的规定进行。

  - 耗电量测试

按GB/T 22090中6.5的规定进行。

  - 干烧防护测试

    - 茶吧机的壶内不装水或不接通水源，将制热时间或制水量设置为最长时间或最大制水量，启动制热系统。 若有除热短路器外的其他防干烧装置，应短接。待完成一次制热周期后，其结果应符合5.8 要求。

    - 在符合 6.11.1 要求前提下，再重复进行干烧试验，干烧试验后，立即给加热装置加入常温水，此时加热装置不应损坏。

  - 耐久要求测试

按GB/T 22090中6.4的规定进行。

  - 电气安全测试

按 GB 4706.1、GB 4706.13、GB 4706.19 的规定进行试验。

- 检验规则

  - 检验分类

产品检验分为出厂检验和型式检验。

  - 出厂检验

    - 出厂检验项目、技术要求、检验方法见表1。

    - 出厂检验的抽检项目、批量、抽样方案、检查水平及合格质量水平等可由制造商自行规定。

    - 出厂检验中的安全检验项目，均属致命缺陷，只要出现一台项不合格，即判该批产品不合格。

    - 经出厂检验后，凡合格的样品可作为合格品交付订货方。

  - 型式检验

    - 型式检验每年进行一次，下列情况之一时，也应进行型式检验：

a) 新产品定型鉴定时；

b) 更改主要原材料、零部件或更改重大工艺设计设计时；

c) 产品停产半年以上，恢复再生产时；

d) 国家质量监督机构或卫生监督机构要求检验时；

e) 出现重大质量事故时。

    - 型式检验的项目按表1检验。

表1  检验项目

| 序号 | 试验项目 | 出厂检验 | 型式试验 | 技术要求 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | √ | √ | 5.1.2 | 6.2 |
| 2 | 整机卫生要求 | -- | √ | 5.1.3 | 6.3 |
| 3 | 环保要求 | -- | √ | 5.1.4 | 6.4 |

表1 （续）

| 4 | 制热水性能 | √ | √ | 5.2 | 6.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 制冷水性能 | √ | √ | 5.3 | 6.6 |
| 6 | 密封性能 | √ | √ | 5.4 | 6.7 |
| 7 | 防冰堵性能 | √ | √ | 5.5 | 6.8 |
| 8 | 噪声和振动 | √ | √ | 5.6 | 6.9 |
| 9 | 耗电量要求 | -- | √ | 5.7 | 6.10 |
| 10 | 干烧防护要求 | -- | √ | 5.8 | 6.11 |
| 11 | 耐久要求 | -- | √ | 5.9 | 6.12 |
| 12 | 电气安全测试 | -- | √ | 5.10 | 6.13 |
| 注：“√”表示要进行的检验项目，“--”表示不进行的检验项目。 |  |  |  |  |  |

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

在每台茶吧机的外部适当和明显位置处应有耐久性的铭牌、警告标志或说明；随机应有合格证、电器原理图、制造日期等，其中铭牌内容应至少包括：

a) 产品名称、型号；

e) 额定电压（V）、频率（Hz）、电源性质符号；

f) 额定功率（W）；

g) 额定制热水能力、制冷水能力，(L/h)；

h) 耗电量或待机耗电量 kW•h/24 h；

i) 防触电保护类型；

j) 使用环境：温度/气候类型、相对湿度；

k) 制造厂全称和商标；

l) 制造日期和编号。

  - 包装

    - 茶吧机包装应符合 GB/T 1019的规定。

    - 产品应用牢固的包装箱包装，并有防潮保护措施。

    - 包装应保证产品在正常运输和保管条件下不致因受震、装卸、受潮和侵入灰尘而使产品损伤，

    - 产品及附件在包装箱内应固定可靠，必要时加适当衬垫。

    - 包装后的产品应随带如下文件：

a) 产品说明书；

b) 产品保修卡；

c) 合格证；

  - 运输

在运输和装卸过程中，应轻拿轻放，防止碰撞划伤和损坏产品及附件，防止被雨雪淋袭，严禁将产 品倾斜大于45°，严禁在运输、贮存过程中，将产品倒置或横放。

  - 贮存

产品应放在通风、干燥、相对湿度不大于85%，周围无腐蚀性气体的仓库。

- 质量承诺

  - 自购买之日起，除因人为因素及自行拆卸等非制造原因发生的故障损失外，在正常使用、运输、贮存条件下，整机保修期为 2 年，除商家声明的耗材除外(若是耗材本身质量问题，列入保修期)。

  - 若用户有需求时，生产商应在 2 小时内做出响应，24 小时内提供处理解决方案。

_________________________________